SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  n/n    części  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z wykonaniem  przepustu rurowego pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót  w ramach przebudowy  drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+534,18                                                                                                                          i obejmują :

a) zakup i transport rur do  miejsca wbudowania ;

b) wykonanie ławy z pospółki;

b) wbudowanie rur .

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera ( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

2.  MATERIAŁY

Do budowy przepustu należy zastosować rury o średnicy 400 mm typu DV/Pecor-Optima.

Rury DV/Pecor-Optima wykonane są z wysokoudarowej odmiany polietylenu HPDE. Polietylen wysokiej gęstości (HDPE), z którego wykonane są rury cbarakteryzuje się następującymi właściwościami:

- dobra odporność na działanie roztworu soli NaCl,

- dobra odporność na oleje mineralne,

- ograniczona odporność na benzynę.

Zewnętrzna powierzchnia rur ukształtowana jest w formie spiralnego karbu. Wielkość karbu oraz skok zwoju zmienia się w zależności od średnicy rury (zwiększają się wraz ze wzrostem średnicy). Oprócz usztywnienia karby mają za  zadanie wymusić współpracę rur z otaczającym ją gruntem.

Odcinki można łączyć za pomocą elementów w formie opasek zaciskowych.

Stosuje się dwa rodzaje opasek:

jednodzielne - dla rur o średnicy do 400 mm,

dwudzielne - dla rur o średnicy 500 - 1000 mm.

3.  SPRZĘT

Wykonawca    przystępujący    do   wykonania   przepustu drogowego   winien   wykazać   się   możliwością  korzystania  z maszyn     i     sprzętu     gwarantujących     właściwą     tj. spełniającą  wymagania  Szczegółowych  Specyfikacji Technicznych, jakości robót i zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Załadunek / rozładunek / transport

Za i rozładunek można dokonywać przy użyciu wózka widłowego, lekkiego sprzętu dźwigowego przy użyciu zawiesi lub ręcznie. Rury nie powinny być transportowe w taki sposób, żeby rury więcej niż 1,0 m nie wystawała poza obrys środka transportowego. Należy zwrócić uwagę, żeby w czasie rozładunku nie uszkodzić karbów rury, np. poprzez zbyt energiczne wyciąganie na skutek tarcia karbów o podłoże.

4.2. Składowanie rur

Rury DV/Pector Optima a także łączniki do tych rur należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu.

Podłoże, na którym składowane są rury musi być równe, tak aby rura spoczywała na karbach na całej długości. Rury można składować warstwowo. Wysokość składowania nie może przekraczać 3,2 m. Można stosować podpórki drewniane lub metalowe zapobiegające przemieszczaniu się rur . Kształt podpórek musi być taki by nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. W przypadku nie stosowania podpórek zaleca się układać kolejne warstwy prostopadle względem siebie.

Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać dwóch lat.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Montaż i łączenie elementów

Montaż  i  łączenie  elementów  powinno być realizowane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową   przy przestrzeganiu szczególnych , specjalnych wymagań:

- montaż mogą  wykonywać  wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony Wykonawcy,

-  dostarczone   elementy (odcinki rur i opaski)   powinny   być przedmiotem   odbioru   w   zakresie  zgodności  z  dokumentacją projektową, atestów kontroli jakości, spełnienie tolerancji wymiarowych   oraz   braku  uszkodzeń  lub  defektów  widocznych dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż,

- odrzucone elementy nie mogą być montowane.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić technologię montażu, przeprowadzić odpowiedni instruktaż, skontrolować sprawność sprzętu montażowego.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie    podstawowych    wymiarów    obiektu    należy przeprowadzić przez wykonanie pomiarów w zakresie:

-   podstawowych   rzędnych  dna  przepustu  oraz  położenia przepustu w stosunku do osi z dokładością do +- 5 cm,

- długości obiektu z dokładnoscią +- 2cm.

Sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać przez oględziny i kontrolę dokumentów zgodnie z pkt. 3.1

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest 1 m części przelotowej przepustu

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbioru    robót    związanych    wykonaniem   części przelotowej  przepustu dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru), po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty  poprawkowe Wykonawca Wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem (Inspektorem Nadzoru).

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiarową  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z obmiarem , po odbiorze robót.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) zakup i transport rur do  miejsca wbudowania ;

b) wbudowanie rur prefabrykowanych;

c) prace pomiarowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustów z rur Typu DV/Arot-OPTIMA – opracowanie ViaCon POLSKA-1997