Spis treści

I. Część opisowa

- oświadczenie

- opis techniczny

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia

# II. Część przedmiarowo-kosztorysowa

1. przedmiar robót

2. kosztorys ofertowy

- tabela robót ziemnych

- tabela wyrównań

III. Część rysunkowa

1.   orientacja

2.   projekt zagospodarowania terenu

3.   profil podłużny

4/1. przekroje normalne

4/2. przekroje normalne

5.   przekroje poprzeczne

6.   przekroje poprzeczne wyrównań

7/1. zjazd indywidualny z przepustem

7/2. zjazd indywidualny ze ściekiem

8.   osadnik przy wlocie do studni

9.   prefabrykat wylotu

10.  studzienka ściekowa

- studnia rewizyjna śr.1200cm

- prefabrykat betonowy ścieku

- prefabrykat ścieku korytkowego typu Gara

# III. Załączniki

1.  kserokopia uprawnień projektanta

2.  zaświadczenie przynależności projektanta do PIIB

3.  kserokopia uprawnień sprawdzającego

4.  zaświadczenie przynależności sprawdzającego do PIIB

# Łomża 2011-12-28

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej nr 108069 B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+534,18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

### Projektant                                                                               Sprawdzający

Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 108069 B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+534,18, gmina Klukowo, woj. podlaskie.

Droga zlokalizowana jest na działkach o numerach geodezyjnych nr 604/1, 604/2, 607/1, 607/2.

1. Dane ogólne

--------------

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 108069 B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+534,18 w oparciu o:

- wtórnik geodezyjny,

- pomiary własne w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Dane techniczne

------------------

- klasa drogi D

- prędkość projektowa 30 km/h

- ruch KR1

- szerokość korony 6,50m

- szerokość jezdni bitumicznej 5,00m

- szerokość poboczy gruntowych po 0,75m

- promienie i spadki na łukach wg wyliczeń parametrów łuków,

prosta przejściowa 20 m.

3. Stan istniejący

------------------

Rozpatrywany odcinek drogi znajduje się w ciągu drogi gminnej nr 108069 B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+534,18, łączna długość wynosi 534,18m.

Droga istniejąca jest urządzona o nawierzchni brukowcowej szerokości około 4,50-5,00m w km 0+000-496,48 i o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem w km 0+496,48-0+534,18 szerokości ok. 4,50m-5,00m. Szerokość korony drogi wynosi 5,50-6,50m, szerokość pasa drogowego zmienna od 8,00m do 18,00m.

W chwili obecnej służy do obsługi ruchu lokalnego i transportu rolniczego (dojazd do gospodarstw i do pól).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

---------------------------------------

4.1.Przebieg trasy

Początek trasy przyjęto w kilometrze 0+000 na połączeniu z krawędzią istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi, koniec trasy przyjęto w km 0+534,18. Projektowany przebieg drogi pokrywa się z istniejącym i projektowanym pasem drogowym.

Na projektowanym odcinku znajdują się dwa łuki poziome, dwa załamańia i jedno skrzyżowanie.

  - Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów

drogi

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego - pow.3003m2

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - pow.3183m2

Nawierzchnia żwirowa zjazdów – pow.653m2

  - Bilan terenu inwestycji

Projektowana droga pokrywa się z istniejącym pasem drogowym. W związku z tym nie zachodzi konieczność dokonania wywłaszczeń.

5. Przyjęte rozwiązania projektowe

----------------------------------

5.1.Przekroje normalne

Na całym odcinku jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m. Obustronne pobocza gruntowe po 0,75m i korona drogi 6,50m.

Spadek poprzeczny na prostej 2%.

Projektuje się następujące przekroje konstrukcyjne:

Km 0+000-0+496,48

-w-wa wyrównawczo spadkowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 na istniejącym bruku,

-w-wa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 na poszerzeniach,

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na ruch KR1 o grubości 5 cm,

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na ruch KR1 o grubości 3 cm.

Km 0+496,48-0+534,18

-w-wa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na ruch KR1 o grubości 5 cm,

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na ruch KR1 o grubości 3 cm.

5.2.Rozwiązania wysokościowe

Niweleta drogi zaprojektowana została z uwzględnieniem grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i grubości warstw z betonu asfaltowego z uwzględnieniem korekt związanych z koniecznością zachowania płynności trasy.

5.3. Zjazdy

Przewiduje się przebudować istniejące zjazdy do parametrów normatywnych. Nawierzchnia na zjazdach żwirowa grubości 16cm.

W trakcie realizacji lokalizacja poszczególnych zjazdów może ulec zmianie na wniosek właściciela przyległej działki.

6. Odwodnienie

---------------

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych do rowów przydrożnych, ścieków prefabrykowanych i cieków naturalnych (rowów melioracyjnych).

6.1.1. Ścieki drogowe

W km 0+000-0+404 po stronie prawej i lewej przy krawędzi korony drogi przewiduje się ułożyć ściek korytkowy z betonowych elementów prefabrykowanych typu GARA.

6.1.2. Przykanaliki i wpusty ściekowe

Przewiduje się wykonanie przykanalików z rur PCV klasy „S” Φ 200. Rury należy łączyć na uszczelki gumowe i układać w gotowym wykopie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10 cm. Ułożone rury należy ręcznie obsypać drobnym piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch rury wraz z zagęszczeniem. Przejścia przez betonowe ściany studzienek wykonać w tulei ochronnej z uszczelką.

Wpusty deszczowe wykonać z rur betonowych typu „WIPRO śr. 500mm długości 2,00-2,50m, zakończonych kratą żeliwną do wpustu typu ciężkiego na zawiasach. Krata żeliwna wpustu winna być osadzona na betonowych pierścieniach odciążających. Głębokość części osadowej winna wynosić min.0,5m. Fundamenty studni wykonać z betonu B-15. Betonowe powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne studzienek zaizolować bitizolem 2R+Pg.

6.1.3. Studnie rewizyjne

Na rowie przydrożnym projektuje się jedną studnie rewizyjną z kręgów o średnicy 1200mm z włazami żeliwnymi kanałowymi typu D400 śr.600 PN-EN 124.2000 wraz z osadnikami. Studnię należy posadowić na podsypce piaskowej gr. 7 cm. Płytę denna i część dolną komory wykonać monolityczną z betonu B 15. Części robocze (dolne) komory-do poziomu nad wierzch rury wykonać z bloczków betonowych na zaprawie marki 80. Tak wykonany mur otynkować tynkiem cementowym. Do wysokości 2/3 wykonać betonowe półki i po wykonaniu całej komory wyciąć wystającą ponad półki kiniety rurę w komorze. Kręgi żelbetowe łączyć na zaprawę cementową , a następnie przykryć płytami żelbetowymi nastudziennymi średnicy 1,40m-studnie śr.1200mm i średnicy 2,00m-studnia śr.1800mm. Studnie wyposarzyć w stopnie złazowe żeliwne w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Powierzchnie boczne i części betonowe studni zabezpieczyć przeciwwilgotnościowo poprzez posmarowanie dwukrotne bitizolem 2R+Pg. Przejścia rur przez fundamenty studni wykonać w specjalnych tulejach ochronnych będących w ofercie producenta zastosowanych rur np. firmy Wavin.

7. Uzbrojenia terenu

--------------------

W sąsiedztwie i w pasie drogowym znajduje się kabel telekomunikacyjny i napowietrzna linia energetyczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna.

Urządzenia te nie będą kolidowały z projektowaną inwestycją.

8.Technologia robót

-------------------

Ze względu na brak możliwości zamknięcia drogi dla ruchu w czasie trwania robot zakłada się prowadzeniem prac pod ruchem.

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać obowiązujących zasad oznakowania wykonywanych robót oraz zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników i użytkowników drogi.

Wykopy w obrebie urzadzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie i z dużą starannością oraz ostroznoscią.

9. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i

------------------------------------------------------

eksploatacji inwestycji

-----------------------

-teren budowy wyposażyć w urządzenia socjalno-bytowe

-do robót budowlanych dopuścić sprzęt sprawny technicznie; w      miejscach postoju sprzętu budowlanego zabezpieczyć grunt przed wyciekiem substancji ropopochodnych,

-pracujący sprzęt mechaniczny może poruszać się w obrębie pasa drogowego; w czasie przerw postojowych silniki sprzętu należy wyłączyć,

-roboty budowlane z użyciem sprzętu mechanicznego prowadzić w porze dziennej (w godz. 6°°-2200),

-czas realizacji przedsięwzięcia skrócić do minimum,

-grunt z robót ziemnych nie przeznaczać do celów rolniczo-leśnych; wykorzystać do budowy, zagospodarować lub przeznaczyć do unieszkodliwienia,

-prowadzić segregację wytwarzanych odpadów; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; odpady komunalne magazynować w pojemnikach.

10. Wpływ inwestycji na środowisko

----------------------------------

Projektowana  inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz zmianę stosunków wodnych.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:  DROGA GMINNA NR 108069B W MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK-ROBOTY DROGOWE

ADRES BUDOWY:  DROGA GMINNA NR 108069B W MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK

INWESTOR: GMINA KLUKOWO, UL. MAZOWIECKA 14

PROJEKTANT:       DARIUSZ LENDZIOSZEK

1.   Zakres robót:

  - Budowa drogi (podbudowa , jezdnia asfaltowa, zjazdy,

elementy odwodnienia).

2. Istniejące obiekty budowlane:

  - Istniejąca droga przewidziana do przebudowy wraz z

istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - Słupy energetyczne.

  - Linia kablowa telekomunikacyjna.

  - Droga.

  - Wodociąg.

  - Kanalizacja sanitarna.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

  - Ryzyko przy prowadzeniu mechanicznych robót ziemnych i budowlanych związanych z realizacją,

  - Ryzyko przy prowadzeniu robót bitumicznych związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego a także skropieniem lepiszczem warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej,

  - Ryzyko wypadków drogowych,

  - Ryzyko uszkodzenia innych instalacji podziemnych (inst. telefoniczne, elektryczne)

- Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1    Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 4.1 do 4.5, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót  włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

  - Zaleca się prace związane z realizacją robót drogowych prowadzić przy wykorzystaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

  - Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i   zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny  osobistej oraz  dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Sporządził